Приложение № 5 - К Договору управления многоквартирным домомс собственником жилого помещения от «______»_________________20__г

1. Перечень работ по техническому обслуживанию и текущему

ремонту строительных конструкций жилых зданий

| 1.1. Перечень работ по техническим осмотрам: | Периодичность |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативная | Утвержденная |
| осмотр кровли; | 2 раза в год | 2 раза в год |
| осмотр деревянных конструкций стропил; | 2 раза в год | 2 раза в год |
| осмотр фундаментови отмосток; | 2 раза в год; | 2 раза в год; |
| осмотр фасадов включая балконы, карнизы, водоотводящие устройства; | 2 раза в год | 2 раза в год |
| осмотр несущих конструкций, включая стыковые соединения панелей; | 2 раза в год | 2 раза в год |
| осмотр дымоходов с регистрацией в журнале; | через 3 мес. (в отопительный период) | через 3 мес. (в отопительный период) |
| осмотр газоходов с регистрацией в журнале; | 2 раза в год | 2 раза в год |
| осмотр вентканалов с регистрацией в журнале. | 1 раз в год | 1 раз в год |
| 1.2. Перечень работ, выполняемых по результатам проведения технических осмотров строительных конструкций дома: |  |  |
| удаление с кровли наледи и снега; | по мере необходимости в зимний период | по мере необходимости в зимний период |
| укрепление оголовков дымовых и вентиляционных труб; | по мере необходимости | по мере необходимости |
| прочистка и укрепление водоприемной воронки наружного водостока; | по мере необходимости | по мере необходимости |
| установка на место и укрепление рядовых звеньев наружного водостока; | по мере необходимости | по мере необходимости |
| укрепление элементов парапетного ограждения от падения; | по мере необходимости | по мере необходимости |
| закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак и в подвал; | постоянно | постоянно |
| промазка фальцев, свищей мастиками; | по мере необходимости | по мере необходимости |
| вставка недостающих и укрепление стекол в дверных и оконных заполнениях; | 1 раз в год | 1 раз в год |
| установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях; | 1 раз в год | 1 раз в год |
| отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки), снятие слабодержащихся элементов декора; | по мере необходимости | по мере необходимости |
| удаление выпадающих кирпичей кладки стен; | по мере необходимости | по мере необходимости |
| укрепление козырьков и ограждений крылец. | по мере необходимости | по мере необходимости |
| Перечень работ по текущему ремонту строительных конструкций жилых зданий |  |  |
| 1.3 Фундаменты и стены подвальных помещений: | 3-5 лет | 3-5 лет |
| заделка и расшивка стыков, швов, трещин, восстановление облицовки фундаментных стен, цоколей | 3-5 лет | 3-5 лет |
| устранение деформаций путем перекладки усиления стен | 3-5 лет | 3-5 лет |
| восстановление гидроизоляции стен подвальных помещений | 3-5 лет | 3-5 лет |
| смена отдельных участков ленточных, столбчатых фундаментов | 3-5 лет | 3-5 лет |
| устройство вентиляционных продухов, патрубков | 3-5 лет | 3-5 лет |
| ремонт приямков, входов в подвал | 3-5 лет | 3-5 лет |
| замена отдельных участков отмосток | 3-5 лет | 3-5 лет |
| 1.4 Стены зданий: |  |  |
| заделка трещин, расшивка швов, восстановление облицовки | 3-5 лет | 3-5 лет |
| герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин и трещин на поверхности блоков и панелей | 3-5 лет | 3-5 лет |
| восстановление отдельных простенков, перемычек, карнизов | 3-5 лет | 3-5 лет |
| прочистка и ремонт вентканалов | 3-5 лет | 3-5 лет |
| 1.5 Перекрытия зданий: | 3-5 лет | 3-5 лет |
| заделка швов в стыках сборных железобетонных перекрытий | 3-5 лет | 3-5 лет |
| заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях | 3-5 лет | 3-5 лет |
| утепление верхних полок стальных балок на чердаке и их окраска | 3-5 лет | 3-5 лет |
| дополнительное утепление чердачных перекрытий с добавлением засыпки |  |  |
| 1.6 Крыши зданий: |  |  |
| устранение неисправностей стальных, асбоцементных и других кровель, включая узлы примыкания к конструкциям покрытия парапетов, колпаки и зонты над трубами прочие места проходов через кровлю, стояков, стоек и т.д. | 3-5 лет | 3-5 лет |
| укрепление и замена водосточных труб и мелких покрытий архитектурных элементов по фасаду | 3-5 лет | 3-5 лет |
| частичная замена рулонного ковра | 3-5 лет | 3-5 лет |
| замена (восстановление) отдельных участков безрулонных кровель | 3-5 лет | 3-5 лет |
| ремонт входов на крышу, слуховых окон и специальных люков | 3-5 лет | 3-5 лет |
| 1.7 Оконные и дверные заполнения |  |  |
| смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных, дверных, витражных заполнений | 3-5 лет | 3-5 лет |
| замена разбитых стекол |  |  |
| 1.8 Перегородки | 3-5 лет | 3-5 лет |
| заделка трещин в плитных перегородках, перекладка отдельных участков | 3-5 лет | 3-5 лет |
| 1.9 Лестницы, балконы, крыльца, козырьки |  |  |
| заделка выбоин, трещин ступеней и площадок | 3-5 лет | 3-5 лет |
| замена отдельных ступеней, проступей, подступенников | 3-5 лет | 3-5 лет |
| заделка выбоин и трещин бетонных и железобетонных балконных плит | 3-5 лет | 3-5 лет |
| частичная или полная замена поручней лестничных и балконных ограждений | ежегодно | ежегодно |
| восстановление или замена отдельных элементов крылец, восстановление или устройство зонтов над входами в подьезды | 3-5 лет | 3-5 лет |
| ремонт входной группы |  |  |
| 1.10 Полы | 3-5 лет | 3-5 лет |
| замена отдельных участков покрытия пола | 3-5 лет | 3-5 лет |
| заделка выбоин, трещин в цементных, бетонных полах и основаниях под полы | 3-5 лет | 3-5 лет |
| Перечень работ по внутренней и наружной отделке зданий |  |  |
| 1.1 1 Внутренняя отделка | 3-5 лет | 3-5 лет |
| восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами | 3-5 лет | 3-5 лет |
| восстановление облицовки стен керамической и другой плиткой отдельными местами | 3-5 лет | 3-5 лет |
| все виды штукатурно-малярных работ во всех помещениях, кроме жилых | 3-5 лет | 3-5 лет |
| 1.12 Наружная отделка |  |  |
| восстановление участков штукатурки и плиточной облицовки | 3-5 лет | 3-5 лет |
| укрепление или снятие с фасада угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных плиток, отдельных кирпичей | 3-5 лет | 3-5 лет |
| окраска окон, дверей, ограждений, парапетных решеток, водосточных труб, цоколя | 3-5 лет | 3-5 лет |
| 1.13 Вентиляция |  |  |
| смена отдельных участков и устранение неплотностей вентиляционных коробок, шахт, камер, воздуховодов | 3-5 лет | 3-5 лет |
| замена вентиляторов, воздушных клапанов и другого оборудования | 3-5 лет | 3-5 лет |
| ремонт и замена дефлекторов, оголовков труб | 3-5 лет | 3-5 лет |

2. Перечень работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту

инженерного оборудования жилых зданий

| 2.1. Центральное отопление | Периодичность |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативная | Утвержденная |  |  |  |  |
| Услуга по обслуживанию и текущему ремонту центрального отопления, руб./кв.м |  |  |  |  |  |  |
| осмотр оборудования центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 2 раза в год | 2 раза в год |  |  |  |  |
| уплотнение сгонов и набивка сальников водопроводных труб; | по мере необходимости | по мере необходимости |  |  |  |  |
| прочистка трубопроводов | по мере необходимости | по мере необходимости |  |  |  |  |
| утепление трубопроводов | 1 раз в год | 1 раз в год |  |  |  |  |
| консервация и расконсервация систем центрального отопления; | 1 раз в год | 1 раз в год |  |  |  |  |
| регулировка трехходовых кранов центрального отопления; | 1 раз в год | 1 раз в год |  |  |  |  |
| набивка сальников трубопроводов центрального отопления; | 1 раз в год | 1 раз в год |  |  |  |  |
| уплотнение сгонов трубопроводов центрального отопления; | 1 раз в год | 1 раз в год |  |  |  |  |
| очистка от накипи запорной арматуры трубопроводов центрального отопления; | 1 раз в год | 1 раз в год |  |  |  |  |
| испытание систем центрального отопления; | 1 раз в год | 1 раз в год |  |  |  |  |
| отключение радиаторов при их течи; | по мере необходимости | по мере необходимости |  |  |  |  |
| промывка системы центрального отопления гидравлическим и гидропневматическим способом; | 1 раз в год | 1 раз в год |  |  |  |  |
| спуск воды и наполнение водой системы отопления; | 1 раз в год | 1 раз в год |  |  |  |  |
| ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стоках; | 1 раз в год | 1 раз в год |  |  |  |  |
| смена отдельных участков трубопроводов, секций, отопительных приборов, запорной и регулирующей арматуры | 3-5 лет | 3-5 лет |  |  |  |  |
| установка (при необходимости) воздушных кранов | 3-5 лет | 3-5 лет |  |  |  |  |
| утепление труб, приборов, расширительных баков, вантузов | 3-5 лет | 3-5 лет |  |  |  |  |
| восстановление разрушенной тепловой изоляции | 3-5 лет | 3-5 лет |  |  |  |  |
| гидравлические испытания, промывка системы | 3-5 лет | 3-5 лет |  |  |  |  |
| промывка отопительных приборов | 3-5 лет | 3-5 лет |  |  |  |  |
| регулировка и наладка систем отопления | 3-5 лет | 3-5 лет |  |  |  |  |
| 2.2 Водопровод и канализация, горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Услуга по обслуживанию и текущему ремонту внутридомовых сантехнических сетей |  |  |  |  |  | Услуга по обслуживанию и текущему ремонту внутридомовых сантехнических сетей, руб./кв.м |
| осмотр оборудования в чердачных и подвальных помещениях (трубопроводы горячего и холодного водоснабжения, центрального отопления, канализация); | 2 раза в год | 2 раза в год |  |  |  |  |
| уплотнение сгонов и набивка сальников водопроводных труб; | по мере необходимости | по мере необходимости |  |  |  |  |
| прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, канализации; | по мере необходимости | по мере необходимости |  |  |  |  |
| временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах водоснабжения и водопроводных стояках; | по мере необходимости | по мере необходимости |  |  |  |  |
| утепление трубопроводов водоснабжения; | 1 раз в год | 1 раз в год |  |  |  |  |
| промывка системы горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом; | 1 раз в год | 1 раз в год |  |  |  |  |
| уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий | 3-5 лет | 3-5 лет |  |  |  |  |
| замена внутренних пожарных кранов | 3-5 лет | 3-5 лет |  |  |  |  |
| 2.3 Электротехнические и слаботочные устройства |  |  |  |  |  |  |
| Услуга по обслуживанию и текущему ремонту внутридомовых электротехнических устройств |  |  | 3-5 лет |  |  |  |
| осмотр электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 2 раза в год |  |  |  |  |
| осмотр вводных электрощитов (ГРЦ ВУ). | 2 раза в год | 2 раза в год |  |  |  |  |
| смена или ремонт неисправных штепсельных розеток и выключателей; | по мере необходимости | по мере необходимости |  |  |  |  |
| прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах; | 2 раза в год | 2 раза в год |  |  |  |  |
| ремонт запорных устройств и закрытие на замки щитков, шкафов электротехнического оборудования; | по мере необходимости | по мере необходимости |  |  |  |  |
| проверка заземления электрокабелей; | 1 раз в 3 года | 1 раз в 3 года |  |  |  |  |
| проверка заземления оборудования. | 1 раз в год | 1 раз в год |  |  |  |  |
| замена вышедших из строя выключателей, штепселей, розеток, светильников, предохранителей, щитов, водно-распределительных устройств и др. (кроме квартир) | 3-5 лет | 3-5 лет |  |  |  |  |
| восстановление цепей заземления | 3-5 лет | 3-5 лет |  |  |  |  |
| замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования | 3-5 лет | 3-5 лет |  |  |  |  |