- Услуги, оказываемые управляющей организацией в отношении общего имущества

- собственников помещений в многоквартирном доме

- 1. услуга по благоустройству придомовой территории

1.

Услуга по вывозу твердых бытовых отходов (мусора)

- 2. Перечень работ по техническому обслуживанию и текущему  ремонту строительных конструкций жилых зданий

| 2.1. Перечень работ по техническим осмотрам: | Периодичность |
| --- | --- |
|  | Утвержденная |
| осмотр кровли; | 2 раза в год |
| осмотр деревянных конструкций стропил; | 2 раза в год |
| осмотр фундаментов и отмосток; | 2 раза в год |
| осмотр фасадов, включая балконы, карнизы, водоотводящие устройства; | 2 раза в год |
| осмотр несущих конструкций, включая стыковые соединения панелей; | 2 раза в год |
| осмотр дымоходов; | через 3 мес. (в отопительный период) |
| осмотр газоходов; | 2 раза в год |
| осмотр вентканалов. | 1 раза в год |
| 2.2. Перечень работ, выполняемых по результатам проведения технических осмотров строительных конструкций дома: |  |
| удаление с кровли наледи; | по мере необходимости |
| укрепление оголовков дымовых и вентиляционных труб; | по мере необходимости |
| прочистка и укрепление водоприемной воронки наружного водостока; | по мере необходимости |
| установка на место и укрепление рядовых звеньев наружного водостока; | по мере необходимости |
| закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак и в подвал; | по мере необходимости |
| промазка фальцев, свищей мастиками; | по мере необходимости |
| вставка недостающих и укрепление стекол в дверных и оконных заполнениях; | 1 раз в год |
| установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях; | 1 раз в год |
| навеска, укрепление или регулировка пружин и амортизаторов на входных дверях; | 1 раз в год |
| отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки), снятие слабодержащихся элементов декора; | по мере необходимости |
| удаление выпадающих кирпичей кладки стен. | по мере необходимости |
| Перечень работ по текущему ремонту строительных конструкций жилых зданий |  |
| 2.3. Фундаменты и стены подвальных помещений: |  |
| заделка и расшивка стыков, швов, трещин, восстановление облицовки фундаментных стен, цоколей | 3-5 лет |
| устройство вентиляционных продухов, патрубков | По мере необходимости |
| замена отдельных участков отмосток | 3-5 лет |
| 2.4. Стены зданий: |  |
| заделка трещин, расшивка швов, восстановление облицовки | 3-5 лет |
| герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин и трещин на поверхности блоков и панелей | 3-5 лет |
| восстановление отдельных простенков, перемычек, карнизов | 3-5 лет |
| прочистка и ремонт вентканалов | 3-5 лет |
| 2.5. Перекрытия зданий: | 3-5 лет |
| заделка швов в стыках сборных железобетонных перекрытий | По мере необходимости |
| заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях | По мере необходимости |
| 2.6. Крыши зданий: |  |
| устранение неисправностей стальных, асбоцементных и других кровель, включая узлы примыкания к конструкциям покрытия парапетов, колпаки и зонты над трубами прочие места проходов через кровлю, стояков, стоек и т.д. | По мере необходимости |
| укрепление водосточных труб и мелких покрытий архитектурных элементов по фасаду | По мере необходимости |
| частичная замена рулонного ковра | По мере необходимости |
| замена (восстановление) отдельных участков безрулонных кровель | По мере необходимости |
| укрепление, парапетных решеток, пожарных лестниц, устройств заземления | По мере необходимости |
| ремонт входов на крышу, слуховых окон и специальных люков | По мере необходимости |
| 2.7. Оконные и дверные заполнения: |  |
| смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных, дверных, витражных заполнений | По мере необходимости |
| постановка пружин, упоров и пр. | По мере необходимости |
| замена разбитых стекол | По мере необходимости |
| 2.8. Перегородки: |  |
| заделка трещин в плитных перегородках, перекладка отдельных участков | По мере необходимости |
| заделка сопряжений перегородок со смежными конструкциями | По мере необходимости |
| 2.9. Лестницы, балконы, крыльца, козырьки: |  |
| заделка выбоин, трещин ступеней и площадок | 3-5 лет |
| замена отдельных ступеней, проступей, подступенников | 3-5 лет |
| частичная замена и укрепление металлических перил, балконных решеток, экранов балконов и лоджий | 3-5 лет |
| заделка выбоин и трещин бетонных и железобетонных балконных плит | 3-5 лет |
| восстановление гидроизоляции полов и оцинкованных свесов балконных плит, заделка покрытий крылец, зонтов | 3-5 лет |
| восстановление или замена отдельных элементов крылец, восстановление зонтов над входами в подъезды | 3-5 лет |
| частичная замена поручней лестничных и балконных ограждений | 3-5 лет |
| ремонт входной группы (балкон, тамбур) | 3-5 лет |
| 2.10. Полы: |  |
| замена отдельных участков покрытия пола | 3-5 лет |
| заделка выбоин, трещин в цементных, бетонных полах и основаниях под полы | 3-5 лет |
| Перечень работ по внутренней и наружной отделке зданий: |  |
| 2.11. Внутренняя отделка |  |
| восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами | 3-5 лет |
| восстановление облицовки стен керамической и другой плиткой отдельными местами | 3-5 лет |
| все виды штукатурно-малярных работ во всех помещениях, кроме жилых | 3-5 лет |
| 2.12. Наружная отделка |  |
| Окраска фасадов | 3-5 лет |
| восстановление участков штукатурки | 3-5 лет |
| укрепление или снятие с фасада угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных плиток, отдельных кирпичей | 3-5 лет |
| окраска окон, дверей, ограждений, парапетных решеток, водосточных труб, цоколя | 3-5 лет |
| 2.13. Вентиляция |  |
| смена отдельных участков и устранение неплотностей вентиляционных коробок, шахт, камер, воздуховодов | 3-5 лет |
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах, прочистка вентиляционных каналов и дымоходов. | Не реже 2 раз в год |
| Проверка исправности канализационных вытяжек | По мере необходимости |

3. Перечень работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту инженерного оборудования жилых зданий

| 3.1. Центральное отопление | Периодичность |
| --- | --- |
| Услуга по обслуживанию и текущему ремонту центрального отопления |  |
| осмотр оборудования центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 2 раза в год |
| уплотнение сгонов и набивка сальников водопроводных труб; | по мере необходимости |
| прочистка трубопроводов | по мере необходимости |
| снятие параметров теплоснабжения, показаний водосчетчиков | постоянно |
| утепление трубопроводов | 1 раз в год |
| консервация и расконсервация систем центрального отопления; | 1 раз в год |
| регулировка трехходовых кранов центрального отопления; | 1 раз в год |
| набивка сальников трубопроводов центрального отопления; | 1 раз в год |
| уплотнение сгонов трубопроводов центрального отопления; | 1 раз в год |
| очистка от накипи запорной арматуры трубопроводов центрального отопления; | 1 раз в год |
| испытание систем центрального отопления; | 1 раз в год |
| отключение радиаторов при их течи; | по мере необходимости |
| промывка системы центрального отопления гидравлическим и гидропневматическим способом; | 1 раз в год |
| ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стоках; | 1 раз в год |
| смена отдельных участков трубопроводов, секций, отопительных приборов, запорной и регулирующей арматуры | 3-5 лет |
| установка (при необходимости) воздушных кранов | 3-5 лет |
| утепление труб, приборов, расширительных баков, вантузов | 3-5 лет |
| восстановление разрушенной тепловой изоляции | 3-5 лет |
| гидравлические испытания, промывка системы | 3-5 лет |
| промывка отопительных приборов | 3-5 лет |
| регулировка и наладка систем отопления | 3-5 лет |
| 3.2. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение |  |
| Услуга по обслуживанию и текущему ремонту внутридомовых сантехнических сетей |  |
| осмотр оборудования в чердачных и подвальных помещениях (трубопроводы горячего и холодного водоснабжения, центрального отопления, канализация); | 2 раза в год |
| уплотнение сгонов и набивка сальников водопроводных труб; | по мере необходимости |
| прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, канализации; | по мере необходимости |
| временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах водоснабжения и водопроводных стояках; | по мере необходимости |
| снятие показаний водосчетчиков; | постоянно |
| нанесение маркировки водопроводных колодцев на стенах; | по мере необходимости |
| утепление трубопроводов водоснабжения; | 1 раз в год |
| промывка системы горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом; | 1 раз в год |
| уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий | 3-5 лет |
| смена отдельных водоразборных кранов, запорной арматуры | 3-5 лет |
| замена отдельных участков и удлинение водопроводных наружных выпусков для поливки дворов | 3-5 лет |
| 3.3. Электротехнические и слаботочные устройства |  |
| осмотр вводных электрощитов (ГРЦ ВУ) | 2 раза в год |
| Осмотр электрооборудования в лестничных клетках (распред. электр. щиты) | 2 раза в год |
| укрепление участков наружной электропроводки; | по мере необходимости |
| прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах; | 2 раза в год |
| ремонт запорных устройств и закрытие на замки щитков, шкафов электротехнического оборудования; | по мере необходимости |
| проверка заземления электрокабелей; | 1 раз в 3 года |
| замеры сопротивления изоляции трубопроводов; | 1 раз в год |
| проверка заземления оборудования. | 1 раз в год |
| замена неисправных участков электрических сетей, устройство новых | 3-5 лет |
| замена вышедших из строя выключателей, штепселей, розеток, светильников, предохранителей, щитов, водно-распределительных устройств и др. (кроме квартир) | 3-5 лет |
| замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок | 3-5 лет |
| замена приборов учета общего пользования | 3-5 лет |
| восстановление цепей заземления | 3-5 лет |
| замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования | 3-5 лет |

4. Перечень работ по внешнему благоустройству

| Перечень работ | Периодичность |
| --- | --- |
| устройство и ремонт скамеек | 3-5 лет |