Перечень работ по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома и сроки их проведения

| № п/п | Наименование работ | Сроки проведения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Работы, выполняемые при проведении технического осмотра и обхода Отдельных элементов и помещений дома: |  |
| 1.1 | Устранение незначительных неисправностей в общедомовых системах центрального отопления и ГВС ( регулировка трехходовых кранов, набивка сальников,мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах,приборах,арматуре, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников,пантозов, компенсаторов,регулирующих кранов вентилей, задвижек,очистка отнакипи запорной арматуры и др. | По мере необходимости В течение 1суток |
| 1.2 | Устранение незначительных неисправностей электротехнического устройств в местах общего пользования( смена перегоревших электроламп, мелкий ремонт электропроводки и др. | По мере необходимости В течение 1суток |
| 1.3 | Прочистка канализационного лежака в подвальных помещениях и технических этажах | По мере необходимости В течение 1суток |
| 1.4 | Проверка неисправностей канализационных вытяжек | 2 раза в год |
| 1.5. | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1раз в год |
| 1.6 | Проверка оболочки заземления электрокабеля. Замеры сопротивления изоляции проводов | 1раз в 5 лет |
| 1.7 | Техническое обслуживание газового оборудования | 1 раз в год |
| 2 | Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |
| 2.1 | Консервация системы центрального отопления | Весенне-летний период |
| 2.2 | Ремонт просевших отмосток | По мере необходимости |
| 3 | Работы при подготовке дома к осеннее-зимнему периоду |  |
| 3.1 | Утепление чердачных перекрытий | По мере необходимости |
| 3.2 | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях | По мере необходимости |
| 3.3 | Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаке. | По мере необходимости |
| 3.4 | Регулировка, ремонт и испытание системы центрального отопления | Ежегодно |
| 3.5 | Проверка состояния продухов дымовентиляционных каналов | Ежеквартально |
| 4 | Работы, выполняемые при частичных осмотрах |  |
| 4.1 | Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местахпротечек кровли | По мере необходимости |
| 4.2 | Уплотнениесгонов в общедомовых инженерных сетях | По мере необходимости |
| 4.3 | Прверка вентиляционной тяги в дымовых и вентиляционных калах | Ежеквартально |
| 4.4 | Прочистка общедомовой канализации | По мере необходимости |
| 4.5 | Набивка сальников в вентилях, задвижках на общедомовых инженерных сетях | Ежегодно |
| 4.6 | Уплотнение трубопроводов на общедомовых инженерных сетях и в местах общего пользования | По мере необходимости |
| 4.7 | Прверка канализационных вытяжек | Ежегодно |
| 4.8 | Мелкий ремонт изоляции | По мере необходимости |
| 4.9 | Устранение мелких неисправностей электропроводки в местах общего пользования | По мере необходимости |
| 5 | Прочие работы |  |
| 5.1 | Регулировка и наладка систем центрального отопления | Ежегодно |
| 5.2 | Промывка и опрессовка систем отопления | Ежегодно |
| 5.3 | Уборка придомовой территориии | Еженедельно |
| 5.4 | Уборка подъездов | 2 раза в неделю |
| 5.5 | Удаление с крыши снега и наледи | Зимне-весенний период |
| 5.6 | Очистка кровли от мусора, грязи и листьев | Межотопительный сезон |
| 5.7 | Дератизация и дезинфекция подвальных помещений | Еженедельно |
| 5.8 | Прочистка дымоходов и вентиляционных каналов | Ежеквартально |
| 6 | Ремонт отдельных элементов дома |  |
| 6.1 | Косметический ремонт подъездов | По мере необходимости |
| 6.2 | Мелкий ремонт окон, дверей, перил | По мере необходимости |
| 6.3 | Ремонт, косметический ремонт придворовой детской площадки | Ежегодно |
| 6.4 | Ремонт кровли | По мере необходимости |
| 7 | Организация работ по содержанию и ремонту дома | Постоянно |