- Утвержден

приказом Министерства

архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Республики Марий Эл

от 26 ноября 2010 г. № 2093

Перечень мероприятий
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

| № | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Исполнители мероприятий | Характер эксплуатации после реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I. Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |
|  | Система отопления |  |  |  |  |
| 1. | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | рациональное использование тепловой энергии; экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | балансировочные вентили, запорные вентили, воздуховыпускные клапаны | управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные или иные специализированные потребительские кооперативы либо собственники (наниматели) помещений при непосредственном управлении многоквартирным домом (далее – лица, ответственные за содержание многоквартирного дома) | периодическая регулировка, ремонт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | рациональное использование тепловой энергии; экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | промывочные машины и реагенты | лица, ответственные за содержание многоквартирного дома | периодический осмотр, ремонт |
| 3. | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | рациональное использование тепловой энергии; экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | лица, ответственные за содержание многоквартирного дома | периодический осмотр, ремонт |
| 4. | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | учет тепловой энергии, потребленной в многоквартирном доме | прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | лица, ответственные за содержание многоквартирного дома | периодический осмотр, поверка, ремонт |
|  | Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 5. | Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | рациональное использование тепловой энергии; экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | лица, ответственные за содержание многоквартирного дома | периодический осмотр, ремонт |
| 6. | Установка коллективного (общедомового) прибора учета горячей воды | учет горячей воды, потребленной в многоквартирном доме | прибор учета горячей воды, внесенный в государственный реестр средств измерений | лица, ответственные за содержание многоквартирного дома | периодический осмотр, поверка, ремонт |
| 7. | Установка индивидуального прибора учета горячей воды | учет горячей воды, потребленной в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме | прибор учета горячей воды, внесенный в государственный реестр средств измерений | специализированная организация | периодический осмотр, поверка, ремонт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
|  | Система электроснабжения |  |  |  |  |
| 8. | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | экономия электроэнергии; улучшение качества освещения | люминесцентные лампы, светодиодные лампы | лица, ответственные за содержание многоквартирного дома | периодический осмотр, протирка |
| 9. | Установка коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии | учет электрической энергии, потребленной в многоквартирном доме | прибор учета электрической энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | лица, ответственные за содержание многоквартирного дома | периодический осмотр, поверка, ремонт |
| 10. | Установка индивидуального прибора учета электрической энергии | учет электрической энергии, потребленной в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме | прибор учета электрической энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | специализированная организация | периодический осмотр, поверка, ремонт |
|  | Дверные и оконные конструкции |  |  |  |  |
| 11. | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | снижение утечек тепла через двери подъездов; рациональное использование тепловой энергии; повышение безопасности жителей | двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | лица, ответственные за содержание многоквартирного дома | периодический осмотр, ремонт |
| 12. | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений | снижение утечек тепла через подвальные проемы; рациональное использование тепловой энергии | двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией | лица, ответственные за содержание многоквартирного дома | периодический осмотр, ремонт |
| 13. | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений | снижение утечек тепла через проемы чердаков; рациональное использование тепловой энергии | двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки | лица, ответственные за содержание многоквартирного дома | периодический осмотр, ремонт |
| 14. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | снижение инфильтрации через оконные блоки; рациональное использование тепловой энергии | прокладки, полиуретановая пена и др. | лица, ответственные за содержание многоквартирного дома | периодический осмотр, ремонт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
|  | II. Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |
|  | Система отопления |  |  |  |  |
| 15. | Модернизация индивидуального теплового пункта с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха | автоматическое регулирование параметров в системе отопления; рациональное использование тепловой энергии; экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления воды в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | энергосервисная организация | периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт |
| 16. | Модернизация индивидуального теплового пункта с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | обеспечение качества воды в системе отопления; автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; продление срока службы оборудования и трубопроводов системы отопления; рациональное использование тепловой энергии; экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | пластинчатый теплообменник отопления и оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | энергосервисная организация | периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 17. | Модернизация трубопроводов и арматуры системы отопления | увеличение срока эксплуатации трубопроводов; снижение утечек воды; снижение числа аварий; рациональное использование тепловой энергии; экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | современные предизолированные трубопроводы, арматура | лица, ответственные за содержание многоквартирного дома | периодический осмотр, ремонт |
| 18. | Установка термостатических вентилей на радиаторах | повышение температурного комфорта в помещениях; экономия тепловой энергии в системе отопления | термостатические радиаторные вентили | лица, ответственные за содержание многоквартирного дома | периодическая регулировка, ремонт |
| 19. | Установка запорных вентилей на радиаторах | поддержание температурного режима в помещениях (устранение перетоков); экономия тепловой энергии в системе отопления; упрочение эксплуатации радиаторов | шаровые запорные радиаторные вентили | лица, ответственные за содержание многоквартирного дома | периодическая регулировка, ремонт |
| 20. | Установка тепловых насосов для системы отопления и кондиционирования | экономия тепловой энергии | тепловые насосы для системы отопления и кондиционирования | лица, ответственные за содержание многоквартирного дома | периодический осмотр, настройка, ремонт |
|  | Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 21. | Обеспечение рециркуляции воды в системе горячего водоснабжения | рациональное использование тепловой энергии и воды; экономия потребления тепловой энергии и воды в системе горячего водоснабжения | циркуляционный насос, автоматика, трубопроводы | лица, ответственные за содержание многоквартирного дома | периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 22. | Модернизация индивидуального теплового пункта с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе горячего водоснабжения | автоматическое регулирование параметров в системе горячего водоснабжения; рациональное использование тепловой энергии; экономия потребления тепловой энергии и воды в системе горячего водоснабжения | оборудование для автоматического регулирования температуры в системе горячего водоснабжения, включая контроллер, регулирующий клапан с приводом, датчик температуры горячей воды и др. | энергосервисная организация | периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт |
| 23. | Модернизация индивидуального теплового пункта с заменой теплообменника горячего водоснабжения и установкой аппаратуры управления системой горячего водоснабжения | автоматическое регулирование параметров в системе горячего водоснабжения; рациональное использование тепловой энергии; экономия потребления тепловой энергии и воды в системе горячего водоснабжения; улучшение условий эксплуатации и снижение аварийности | пластинчатый теплообменник горячего водоснабжения и оборудование для автоматического регулирования температуры в системе горячего водоснабжения, включая контроллер, регулирующий клапан с приводом, датчик температуры горячей воды | энергосервисная организация | периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт |
| 24. | Модернизация трубопроводов и арматуры системы горячего водоснабжения | увеличение срока эксплуатации трубопроводов; снижение утечек воды; снижение числа аварий; рациональное использование тепловой энергии и воды; экономия потребления тепловой энергии и воды в системе горячего водоснабжения | современные пластиковые трубопроводы, арматура | лица, ответственные за содержание многоквартирного дома | периодический осмотр, ремонт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
|  | Система холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 25. | Модернизация трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения | увеличение срока эксплуатации трубопроводов; снижение утечек воды; снижение числа аварий; рациональное использование воды; экономия потребления воды в системе холодного водоснабжения | современные пластиковые трубопроводы, арматура | лица, ответственные за содержание многоквартирного дома | периодический осмотр, ремонт |
|  | Система электроснабжения |  |  |  |  |
| 26. | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | автоматическое регулирование освещенности; экономия электроэнергии | датчики освещенности, датчики движения | лица, ответственные за содержание многоквартирного дома | периодический осмотр, настройка, ремонт |
| 27. | Модернизация электродвигателей или замена на более энергоэффективные | более точное регулирование параметров в системе отопления, горячего и холодного водоснабжения; экономия электроэнергии | трехскоростные электродвигатели; электродвигатели с переменной скоростью вращения | лица, ответственные за содержание многоквартирного дома | периодический осмотр, настройка, ремонт |
| 28. | Установка частотно-регулируемых приводов в лифтовом хозяйстве | экономия электроэнергии | частотно- регулируемых приводов | лица, ответственные за содержание многоквартирного дома | периодический осмотр, настройка, ремонт |
| 29. | Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) | экономия электроэнергии | автоматические системы включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующие на движение (звук) | лица, ответственные за содержание многоквартирного дома | периодический осмотр, настройка, ремонт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
|  | Дверные и оконные конструкции |  |  |  |  |
| 30. | Установка теплоотражающих пленок на окна в подъездах | снижение потерь лучистой энергии через окна; рациональное использование тепловой энергии | теплоотражающая пленка | лица, ответственные за содержание многоквартирного дома | периодический осмотр, ремонт |
| 31. | Установка низкоэмиссионных стекол на окна в подъездах | снижение потерь лучистой энергии через окна; рациональное использование тепловой энергии | низкоэмиссионные стекла | лица, ответственные за содержание многоквартирного дома | периодический осмотр, ремонт |
| 32. | Замена оконных блоков | снижение инфильтрации через оконные блоки; рациональное использование тепловой энергии; увеличение срока службы окон | современные пластиковые стеклопакеты | лица, ответственные за содержание многоквартирного дома | периодический осмотр, ремонт |
|  | Стеновые конструкции |  |  |  |  |
| 33. | Утепление потолка подвала | уменьшение охлаждения или промерзания потолка технического подвала; рациональное использование тепловой энергии; увеличение срока службы строительных конструкций | тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др. | лица, ответственные за содержание многоквартирного дома | периодический осмотр, ремонт |
| 34. | Утепление пола чердака | уменьшение протечек, охлаждения или промерзания пола технического чердака; рациональное использование тепловой энергии; увеличение срока службы строительных конструкций | тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др. | лица, ответственные за содержание многоквартирного дома | периодический осмотр, ремонт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 35. | Утепление кровли | уменьшение протечек и промерзания чердачных конструкций; рациональное использование тепловой энергии; увеличение срока службы чердачных конструкций | технологии утепления плоских крыш «По профнастилу» или «Инверсная кровля»; тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др. | лица, ответственные за содержание многоквартирного дома | периодический осмотр, ремонт |
| 36. | Заделка межпанельных и компенсационных швов | уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания, образования грибков; рациональное использование тепловой энергии; увеличение срока службы стеновых конструкций | технология «Теплый шов»; герметик, теплоизоляционные прокладки, мастика и др. | энергосервисная организация | периодический осмотр, ремонт |
| 37. | Гидрофобизация стен | уменьшение намокания и промерзания стен; рациональное использование тепловой энергии; увеличение срока службы стеновых конструкций | гидрофобизаторы на кремнийорганической или акриловой основе | энергосервисная организация | периодический осмотр, ремонт |
| 38. | Утепление наружных стен | уменьшение промерзания стен; рациональное использование тепловой энергии; увеличение срока службы стеновых конструкций | технология «Вентилируемый фасад»; реечные направляющие, изоляционные материалы, защитный слой, обшивка и др. | энергосервисная организация | периодический осмотр, ремонт |

___________________